| Loại dây chuyền |  | 2.500tấn/ngày | 5.000tấn/ngày | 10.000tấn/ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu Chỉ tiêu | Tiêu hao nhiệt | ≤ 3094kJ/kg cl | ≤ 3010 kJ/kg cl | ≤ 3010 kJ/kg cl |
|  | Tiêu hao điện năng | ≤ 100kWh (xi măng P.H 52.5độ mịn 340m2/kg) | ≤ 95kWh (xi măng P.H 52.5độ mịn 340m2/kg) | ≤ 90kWh (xi măng P.H 52.5độ mịn 340m2/kg) |
|  | Nồng độ bụi | ≤ 50 mg/Nm3 | ≤ 50 mg/Nm3 | ≤ 50 mg/Nm3 |
|  | NOx | ≤500 Nm3 | ≤500 Nm3 | ≤500 Nm3 |
|  | Máy đập đá vôi | Năng suất 500t/h, cỡ đá vào 1x1x1,5m. Đá ra < 10%, R 70mm | Năng suất 700t/h, cỡ đá vào 1x1x1,5m. Đá ra < 10%, R 70mm | Năng suất 1800t/h, cỡ đá vào 1x1x1,5m. Đá ra < 10%, R 70mm |
|  | Máy nghiền liệu | Năng suất 200t/h. Độ ẩm ≤12%. Cỡ hạt vào ≤ 100mm. Sản phẩm ra 12% trên sàng 80µm. Công suất 2000kW | Năng suất 400t/h. Độ ẩm ≤12%. Cỡ hạt vào ≤ 110mm. Sản phẩm ra 12% trên sàng 80µm. Độ ẩm ≤0,5%. Công suất3600kW. | Năng suất 400t/h. Độ ẩm ≤12%. Cỡ hạt vào ≤ 100mm. Sản phẩm ra 12% trên sàng 80µm. Độ ẩm ≤0,5%. Côngsuất 2x3600kW |
|  | Hệ thống trao đổi nhiệt | C1: 2- Ø 4700mm C2: 1- Ø 6600mm C3: 1- Ø 6800mm C4: 1- Ø 6600mm C5: 1- Ø 7000mm | C1: 2- Ø 4500mm C2: 1- Ø 6400mm C3: 1- Ø 6600mm C4: 1- Ø 6600mm C5: 1- Ø 6800mm | C1: 2- Ø 5500mm C2: 1- Ø 8000mm C3: 1- Ø 8600mm C4: 1- Ø 9000mm C5: 1- Ø 9000mm |
|  | Hệ thống calciner | TDF Ø 5600mm | TDF Ø 7400mm | TSD Ø 9600mm |
|  | Lò nung | Ø 4 x 60m Công suất 315kW | Ø 4,8 x 72m Công suất 630kW | Ø 6 x 96m Công suất2 x 880kW |
|  | Hệ thống làm nguội | Kiểu ghi xích, quạt gió TC – 1164 Diện tích hữu ích 61m2 Nhiệt độ sản phẩm ra 65oC + nhiệt độ môi trường xung quanh | Kiểu ghi xích, quạt gió TC – 121012 Diện tích hữu ích 119m2 Nhiệt độ sản phẩm ra 65oC + nhiệt độ môi trường xung quanh | Kiểu ghi xích, quạt gió TC – 16144 Diện tích hữu ích 229m2 Nhiệt độ sản phẩm ra 65oC + nhiệt độ môi trường xung quanh |
|  | Máy nghiền than | Năng suất 20t/h. Độ ẩm ≤ 10% Cỡ hạt vào ≤ 50mm Sản phẩm ra: Độ ẩm ≤ 0,8% Độ mịn ≤10-15% trên sàng 80µm Công suất 560kW | Năng suất 40/h. Độ ẩm ≤ 10% Cỡ hạt vào ≤ 50mm Sản phẩm ra: Độ ẩm ≤ 0,8% Độ mịn ≤10-15% trên sàng 80µm Công suất 560kW | Năng suất 40/h Độ ẩm ≤ 10% Cỡ hạt vào ≤ 50mm Sản phẩm ra: Độ ẩm ≤ 0,8% Độ mịn ≤10-15% trên sàng 80µm Công suất 2x 560kW |
|  | Máy nghiền xi măng | Năng suất 140t/h Máy nghiền đứng con lăn TRP 140/120 máy nghiền bi Ø 4,2 x 11m | Năng suất 140t/h Máy nghiền đứng con lăn TRP 140/120 máy nghiền bi Ø 4,2 x 11m x 2 bộ | Năng suất 140t/h Máy nghiền đứng con lăn TRP 140/120 máy nghiền bi Ø 4,4x 12,5m x 3 bộ |